发明和实用新型技术交底书-软硬结合案

在撰写技术交底资料之前请仔细阅读以下说明： 1.一份好的技术交底资料会节省后续大量的沟通时间，也会提高专利申请文件的撰写质量； 2.专利法保护的是具体的技术方案，而非单纯的功能和作用，因此交底书中请尽量要给出实现某种功能或者达到某种目的的具体方案； 3.专利法对于“公开充分”有明确的要求，为了后续授权阶段专利的稳定性以及维权时权利有足够的解释空间，技术交底资料要尽可能详细，可将专利代理师作为研发新人看待； 4. 专利法对于“清楚”有明确的要求，在技术交底资料中对于同一个被描述对象要用同一个词语来表述，不能出现前后不一致的情形； 5. 软硬结合案件同时包括有对硬件结构和控制方法的改进，基于改进的结构提供新的控制方案。例如，由传感器、控制器和驱动器组成的设备驱动系统，控制器根据传感器采集的参数进行分析判断，结合判断结果控制驱动器对设备进行驱动控制。软硬结合案件的技术交底书中可结合硬件结构图和控制流程图来进行描述，为了便于高效地沟通，不能仅有图而没有文字描述，需要有对应图的文字描述； 6. 您提供的附图专利代理师在使用时会进行适应性处理，为了提高效率，请您尽量提供可编辑的图档，例如使用visio绘制的电路图，请提供.vsd格式的原图文件； 7.专利撰写过程中会存在较多技术沟通，为了确保专利的撰写质量并能按期完成，如果专利代理师请您补充必要的技术资料，请您及时补充。

| 专利申请技术交底资料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利申请案件名称 | 一种应用于具身机器人无线充电的O-to-OXY紧凑型磁耦合器二维偏移容错无线电能传输系统及参数优化方法 |  |  |  |
| 发明人 |  |  |  |  |
| 申请人 |  |  | 技术问题联系人 |  |
| 技术问题联系人电话 |  |  | 技术问题联系人邮箱 |  |
| 已公开或即将公开发表与本技术相关的资料（期刊、论文、宣传册等） |  |  |  | 是 否 |
| 一、背景技术 |  |  |  |  |
| 1.1介绍本技术方案所处的技术领域、背景以及相关技术发展 |  | 本发明涉及无线电能传输（Wireless Power Transfer, WPT）技术领域，特别涉及一种应用于具身机器人无线充电的、基于O-to-OXY紧凑型磁耦合器的二维偏移容错无线电能传输系统及参数优化方法。 无线电能传输技术因其绝缘性、安全性和便利性等优势，在消费电子、电动汽车充电、无人机供电以及工业无线加热与照明等领域得到广泛应用。近年来，具身机器人（Embodied Robot）在智能制造、物流仓储、家庭服务等场景中快速普及，其自主充电需求日益迫切。然而，具身机器人在自主导航返回充电站的过程中，难以实现发射线圈与接收线圈的精确对准——受地面不平整、导航定位误差、停靠姿态偏差等因素影响，线圈在横向（x方向）和纵向（y方向）均可能产生显著偏移。当线圈发生偏移时，耦合系数急剧下降，导致传输效率和输出功率显著降低，延长充电时间甚至无法完成充电，同时产生严重的磁场泄漏，对机器人本体电子设备造成潜在电磁干扰。 此外，具身机器人对接收端体积和重量有严格约束：接收线圈和磁芯需要集成于机器人本体有限的空间内（如底盘、腹部等位置），且不能显著增加机器人的运动惯量和能耗。因此，WPT接收端必须同时满足紧凑轻量、偏移容错和高效传输三项苛刻要求。 目前，提升WPT系统抗偏移能力的技术路线主要包括两类：新型磁耦合器设计与补偿网络优化。在磁耦合器设计方面，现有技术提出了多种线圈结构，如DD线圈、DDQ线圈和双极性线圈等，通过有意塑造磁场方向来提供一定程度的偏移容错能力。然而，多线圈结构不可避免地产生交叉耦合，干扰系统稳定性、降低传输效率并引发电磁干扰问题。现有的一种解决思路是采用正交排列的双极性线圈结构来减少交叉耦合，但该方法在发生横向或纵向偏移时失效。此外，已有研究提出平面正交接收器结构，由两个交叉偶极子接收线圈和一个圆形接收线圈组成，三个线圈天然解耦，但该结构未采用共享铁氧体设计，整体体积较大，且主要针对角度偏移而非二维平面内的横向/纵向偏移。 在补偿网络方面，LCC-S（电感-电容-电容-串联）补偿拓扑因其恒压输出特性、灵活的电压增益调节能力以及在接收端高偏移时不会在逆变器中产生过大电流等优势而被广泛采用。然而，现有LCC-S参数设计方法多基于单一对准条件进行优化，或采用粒子群优化（PSO）、NSGA-II等算法进行全系统多目标优化，计算复杂度高。针对补偿电感Lf这一关键参数，现有技术缺乏一种兼顾全偏移范围内传输效率与输入电流安全的专用优化方法。 此外，对于采用多线圈接收端的WPT系统，多个接收线圈的整流输出如何连接至负载是一个重要的设计选择。现有双接收端系统通常固定采用串联连接或并联连接中的一种，缺乏针对不同线圈结构的串/并联拓扑系统性比较与优选方法。 |  |  |
| 1.2发明最接近的现有技术是什么？ |  | 经全球专利库（EPO DOCDB/INPADOC，覆盖100+国家）检索，与本方案最接近的现有技术为： （1）CN202511618329（2026）——具有抗偏移特性的双负载自动引导车无线充电系统。该专利采用正交DD型磁耦合机构与LCC-S谐振补偿网络，发射端"外密内疏"、接收端"外疏内密"差异化绕线，配合铁氧体磁芯，实现±20cm偏移下耦合系数>0.25、效率>85%的稳定传输，支持双AGV并行充电。 （2）CN110829615A（2020）——一种应用于磁耦合无线充电传输系统的磁耦合机构位置自动对准方法。该专利通过互感估计判断线圈偏移状态，驱动机械调整机构实现磁耦合机构的位置自动对准，属于主动机械对准方案，不涉及线圈结构抗偏移设计。 注：以"embodied robot wireless charging misalignment tolerance"为关键词在全球专利库中未检索到任何直接相关的具身机器人无线充电专利，现有机器人WPT专利主要集中于AGV场景。 |  |  |
| 二、现有技术的技术问题 |  |  |  |  |
| 现有技术存在以下不足： （1）缺乏一种将平面O线圈与交叉偶极子XY线圈通过共享铁氧体磁芯实现共轴堆叠的紧凑型天然解耦接收结构，以同时满足具身机器人对接收端体积、重量和偏移容错性能的苛刻要求； （2）缺乏一种针对LCC-S补偿电感Lf的、考虑输入电流约束的遗传算法优化方法。现有技术（如CN111106676A）采用NSGA-II对线圈几何参数进行全系统多目标优化，计算复杂度高，未针对Lf这一核心敏感参数进行专项优化，也未将输入电流安全作为约束条件； （3）缺乏针对OXY新型线圈接收端的串联/并联双整流输出拓扑的系统性比较与优选设计。现有双接收端系统固定采用单一连接方式，未对不同拓扑在功率传输和效率方面的差异进行比较。 |  |  |  |  |
| 三、技术方案的发明点概述 |  |  |  |  |
| 本发明提出一种基于O-to-OXY紧凑型磁耦合器的二维偏移容错无线电能传输系统，面向具身机器人无线充电应用。核心技术方案包括三个层面： （1）磁耦合器层面：提出O-to-OXY紧凑型磁耦合器——将单个平面O线圈（Planar Spiral Coil）与单个交叉偶极子XY线圈（Crossed-Dipole Coil）共轴堆叠于共享铁氧体磁芯之上，两者天然解耦（互感M23≈0）。无偏移时由O-to-O线圈维持高耦合，偏移发生时由O-to-XY线圈捕获沿x和y方向的磁场分量补偿耦合衰减，等效互感Meq=M12+M13在全偏移范围内显著提升。共享铁氧体设计使接收端结构紧凑，满足具身机器人对体积和重量的严格约束。 （2）参数优化层面：提出基于遗传算法（GA）的LCC-S补偿电感Lf约束优化方法——以全偏移范围内平均传输效率最大化为适应度函数，以逆变器输入电流不超过电源额定值为约束条件，自动搜索最优Lf值。区别于现有NSGA-II/PSO全系统多目标优化，本方法聚焦Lf单参数，工程实用性强。 （3）拓扑设计层面：提出针对OXY接收端的串联/并联双整流输出拓扑系统性比较与优选方法——在相同条件下对两种连接方式进行全偏移范围的平均功率和效率对比，为工程选型提供明确依据 |  |  |  |  |
| 四、技术方案的详细阐述 |  |  |  |  |
| 4.1 硬件结构——O-to-OXY磁耦合器与配套电路拓扑 本方案所述O-to-OXY磁耦合器包括发射端和接收端两部分： 【图1】O-to-OXY磁耦合器三维结构示意图 发射端O线圈：配置为平面螺旋线圈，外径270mm，匝数20匝，由多股利兹线（线径3mm）绕制，用于产生沿z轴方向的磁场。发射端铁氧体磁芯由四个相同的条形块（100×30×2.4mm）组成，设置于发射端O线圈下方。 接收端O线圈：配置为与发射端O线圈参数相同的平面螺旋线圈，用于主要捕获沿z轴方向的磁通量。 接收端XY线圈：配置为交叉偶极子线圈，包括沿x轴和y轴方向的两个矩形线圈分支（各270×30mm），匝数20匝，用于捕获沿x轴和y轴方向的磁通量。 接收端铁氧体磁芯：由四个相同的条形铁氧体块（100×30×2.4mm）和一个中心方形铁氧体块（30×30×2.4mm）组合而成。接收端O线圈和接收端XY线圈共轴堆叠于接收端铁氧体磁芯之上，两者共享同一铁氧体基底。 【图2】O线圈与XY线圈天然解耦原理示意图：(a) O线圈单独通电时磁场分布；(b) XY线圈单独通电时磁场分布 【图3】OXY接收端线圈参数标注图及铁氧体磁芯配置图 接收端O线圈与接收端XY线圈天然解耦——当O线圈单独通电时，其产生的磁场主要集中在垂直于线圈平面的z轴方向，磁通量净通过XY线圈的值为零；当XY线圈单独通电时，其产生的磁场主要沿平行于线圈平面的x-y方向，磁通量净通过O线圈的值为零。因此接收端O线圈与XY线圈之间的互感M23可忽略不计。 在无偏移条件下，发射端O线圈与接收端O线圈之间的互感M12维持在较高值，确保高传输效率。随着偏移距离增大，M12逐渐减小（当偏移超过140mm时因感应电流方向改变而为负值），而发射端O线圈与接收端XY线圈之间的互感M13先增大后逐渐减小，补偿M12的衰减。等效互感由下式确定： 【公式1】Meq = M12 + M13 在全偏移范围内Meq较M12有显著提升。 【图4】不同偏移距离下互感M12、M13及等效互感Meq的变化曲线 所述WPT系统采用LCC-S补偿拓扑，包括直流电源、H桥逆变器、LCC初级补偿网络（由补偿电感Lf、并联电容Cf和串联电容C1组成）、O-to-OXY磁耦合器、次级串联补偿电容C2和C3、以及两个二极管整流器。系统谐振频率设定为83.8kHz（符合SAE J2954标准）。 【图5】基于O-to-OXY磁耦合器的LCC-S补偿WPT系统电路图：(a) 串联型连接；(b) 并联型连接 接收端O线圈和XY线圈分别经串联补偿电容C2和C3后连接至各自的二极管整流器，整流输出可采用串联型或并联型连接至负载： 串联型连接：将O线圈整流器的输出端与XY线圈整流器的输出端串联后连接至负载RL。两个整流器的输出电压叠加，O线圈和XY线圈同时向负载提供功率。 并联型连接：将O线圈整流器的输出端与XY线圈整流器的输出端并联后连接至负载RL。两个整流器的输出电流合并，但仅输出电压较高的那个整流器向负载提供电压，O线圈和XY线圈交替向负载提供功率。 【图7】OXY接收端双整流输出拓扑对比：(a) 串联型连接；(b) 并联型连接 4.2 参数优化方法——基于遗传算法的LCC-S补偿电感Lf优化 所述补偿电感Lf的优化方法包括以下步骤： 步骤一：设定已知参数，包括系统输入电压Vin、谐振频率fo、各线圈自感L1/L2/L3、线圈内阻R1/R2/R3和负载电阻RL范围。 步骤二：通过LCR测量仪获取不同偏移距离下的互感值M12和M13。 步骤三：设定Lf的初始值为较大值（如50μH），根据系统等效电路模型计算当前Lf值下全偏移范围内各偏移点的逆变器输入电流Iin。Iin的计算基于以下公式： 【公式2】次级侧反射到初级侧的反射阻抗Zr 【公式3】系统输入阻抗Zin 【公式4】初级侧与次级侧谐振条件 【公式5】基波近似法（FHA）逆变器输出电压Vab 步骤四：判断最大输入电流是否超出电源额定电流限值。若超出，则按预设步长减小Lf值，重复步骤三直至输入电流满足约束条件。 步骤五：以输入电流满足约束的所有Lf候选值为搜索空间，采用遗传算法进行优化。遗传算法的适应度函数为全偏移范围内平均传输效率η_avg的最大化，表达为： 【公式6】遗传算法适应度函数：全偏移范围平均传输效率 η_avg 【公式7】串联型输出功率Pso与传输效率ηs 【公式8】并联型输出功率Ppo与传输效率ηp 遗传算法参数设置：种群规模为50，交叉概率为0.8，变异概率为0.05，最大迭代代数为100。编码方式为实数编码。 步骤六：输出最优Lf值，并据此根据谐振条件公式计算补偿电容Cf、C1、C2和C3的参数值。 【图6】基于遗传算法的LCC-S补偿电感Lf优化设计流程图 所述优化方法的关键在于：Lf取值过大会导致初级线圈电流过大超出电源额定值，危及系统安全；Lf取值过小则传输效率在全偏移范围内显著下降。遗传算法能够在满足电流安全约束的前提下，自动搜索使全偏移范围平均效率最优的Lf值。 |  |  |  |  |
| 五、第四项的技术手段产生了什么技术效果 |  |  |  |  |
| （1）通过O-to-OXY磁耦合器的共享铁氧体共轴堆叠设计，接收端结构紧凑（XY线圈叠放于O线圈上方共用铁氧体），在无偏移时O-to-O线圈维持高耦合强度，在偏移发生时O-to-XY线圈捕获沿x和y方向的磁场分量补偿耦合衰减，全偏移范围平均传输效率较传统O-to-O磁耦合器显著提升。 （2）通过遗传算法对LCC-S补偿电感Lf进行约束优化，确保全偏移范围内逆变器输入电流始终在电源额定范围内，兼顾系统安全性与传输效率，避免因Lf取值不当导致电源过流损坏或效率大幅下降。 （3）通过串联/并联双整流拓扑的系统性比较，确定串联型在功率传输和效率方面均优于并联型（串联型O和XY线圈同时贡献输出，并联型交替贡献），为工程应用提供明确选型依据。 （4）通过O线圈与XY线圈共享同一铁氧体基底的设计，避免了为每种线圈单独配置铁氧体磁芯所带来的额外体积和重量，使接收端在实现双线圈磁场捕获能力的同时保持紧凑轻量，特别适合安装空间和重量严格受限的具身机器人平台。 |  |  |  |  |
| 六、第四项的技术方案中可以替代的地方（若无，可不填） |  |  |  |  |
| 七、术语解释 |  |  |  |  |
| 请对本交底书中提及的关键术语、技术缩略语进行解释说明，如果有英文缩写，必须给出英文全称和中文注释，若有英文单词，必须给出中文注释或者解释。 术语/缩略语; 解释说明. WPT; Wireless Power Transfer，无线电能传输. LCC-S; Inductance-Capacitance-Capacitance-Series，电感-电容-电容-串联补偿拓扑. GA; Genetic Algorithm，遗传算法. O线圈; 平面螺旋线圈（Planar Spiral Coil），磁场方向垂直于线圈平面的圆形线圈. XY线圈; 交叉偶极子线圈（Crossed-Dipole Coil），由沿x轴和y轴方向的两个矩形线圈分支正交组成. Meq; 等效互感（Equivalent Mutual Inductance），为O-to-O互感M12与O-to-XY互感M13之和. FHA; Fundamental Harmonic Approximation，基波近似法，用于逆变器输出电压的基波分量计算. ZPA; Zero Phase Angle，零相位角，逆变器电压与电流同相的运行状态. |
| 八、参考文献 |  |  |  |  |
| （对于理解交底书中的技术方案有帮助的专利/论文/期刊，如有则填写） [1] CN202511618329 (2026) — 具有抗偏移特性的双负载自动引导车无线充电系统。采用正交DD型磁耦合机构与LCC-S谐振补偿网络。 [2] CN110829615A (2020) — 一种应用于磁耦合无线充电传输系统的磁耦合机构位置自动对准方法。哈尔滨工业大学。 |  |  |  |  |